智能电表改善项目

一、现状：

1、电表位置                                2电表型号

|  | 电表位置 | 数量 |  | 电表型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#配电柜 | 20 |  | 3x3（6）A | 30 |
| 2 | 2#配电柜 | 10 |  | 3x1.5（6）A | 41 |
| 3 | 3#配电柜 | 10 |  | 3x15（60）A | 7 |
| 4 | 4#配电柜 | 14 |  | 3x20（80）A | 4 |
| 5 | 5#配电柜 | 10 |  | 3x10（40）A | 1 |
| 6 | 装配1楼楼梯口 | 10 |  |  |  |
| 7 | 特种机配电房 | 2 |  |  |  |
| 8 | 特种机1楼楼梯口 | 2 |  |  |  |
| 9 | 研发中心电梯旁 | 1 |  |  |  |
| 10 | 装配1楼仓库 | 2 |  |  |  |
| 11 | 仓储1楼楼梯口 | 1 |  |  |  |
| 12 | 仓库1楼 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 | 83 |  |  | 83 |

二、改善内容：

1、将原有机械电表更换为智能电表

2、连接方式，集中串口连接+网络连接，通过数据采集器发送到电脑终端以及手机客户端

3、实现功能①实时监控②每日用电趋势数据以及图表③每月用电趋势数据以及图表④月度用电量环比⑤线损分析⑥异常用电（当日用电量超过7天的平均值的30%（可调））⑦区域用电量占比（车间、办公、公共）⑧电压、电流、通讯异常⑨自动报表生成

4、新增电表位置4处，共计10块表以及相应的互感器

三、施工：需要有施工资质，负责安装调试